附件9

强化红色警示惩戒措施清单

| 序号 | 禁止行为 | 问题情形 | 惩戒措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 严禁未取得安全生产许可证从事施工活动 | 未取得建筑施工企业安全生产许可证从事建筑施工活动的，包括承接专业承包工程、分包工程以及劳务分包工程。 | 予以施工单位及其项目负责人等责任人员红色警示2个月并启动行政处罚程序。 |
| 二 | 严禁未取得相应资格证书违规上岗 | 专职安全生产管理人员以及特种作业人员未取得相应资格证书上岗从事相关工作的。 |  |
| 三 | 严禁违反危大工程方案管理相关规定 | 未编制危大工程施工方案、未按规定履行危大工程施工审批、论证程序，或者编制、审批人员资格不符合要求，开展危大工程施工的。 |  |
| 四 | 严禁违反危大工程验收管理相关规定 | 危大工程施工需要组织工序验收或者中间验收，如基坑开挖条件验收、盾构法隧道始发条件验收、盾构机带压开仓条件验收、矿山法隧道开挖条件验收、模板支撑体系验收、脚手架或者建筑起重机械基础验收等，未经验收合格开展下一道工序施工的。 |  |
| 五 | 严禁未采取专项保护措施擅自施工 | 基坑、暗挖等地下工程，不按规定对可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的进行施工的。 |  |
| 六 | 严禁重要设施设备不按规定检测验收 | 吊篮、环形轨道、附着式升降设施、建筑起重机械等重要设施设备，未按规定进行检测验收不得投入使用；施工升降机防坠器超过定期检验有效期不得使用。 |  |
| 七 | 严禁违规开展建筑起重机械安拆作业 | 建筑起重机械未按规定办理安装（拆卸）告知手续、未按规定签发“作业令”实施建筑起重机械安拆或者附着顶升作业的。 |  |
| 八 | 严禁不按规定履行安全条件审核擅自施工 | 未签发“动火令”、未签发附着式升降设施提升作业“作业令”、起重量超过10kn的起重吊装工程未签发“吊装令”开展相关作业的 |  |
| 九 | 严禁违规开展有限空间作业 | 有限空间作业未履行作业审批手续的、未执行“先通风、再检测、后作业”或者未配备专人进行监护开展作业的。 |  |
| 十 | 严禁不按规定采取可靠防护进行临边高处作业 | “生命绳”等防高坠措施落实不到位、作业人员未正确佩戴、系挂安全带开展临边高处作业的。 |  |