附件4

脚手架及模板支架检查表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场检查部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  | 检查情况 |  | 备注 |
| 1 | 脚手架 | 脚手架专项施工方案是否按规定编审；超过一定规模的脚手架施工方案是否专家论证通过 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 架体搭设是否与施工方案一致（杆件间距、剪刀撑连续性及连墙杆设置等） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 脚手架搭设前是否进行交底并留有文字记录，脚手架验收（含分段验收）手续是否滞后 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 架子工是否持省级建设行政主管部门颁发的特种作业人员操作证上岗 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 悬挑钢梁固定的方式方法是否满足要求，卸荷钢丝绳外观是否完好，工作绳卡数量是否符合方案要求（不得少于3个） |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 悬挑式卸料平台是否经验收并挂牌使用，是否挂好限载牌，临边防护是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 悬挑层是否全部硬封闭，外架与主体结构是否每隔10m用安全水平兜网封闭，层间立网是否绑扎牢固，层间是否设置硬质踏脚板 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 脚手架拆除作业是否自上而下逐层进行，分段拆除不应大于两层（连墙杆是否随架体逐层拆除），拆除时是否设置警戒区并派专人监护 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 模板支架 | 模板施工方案是否按要求编审；超过一定规模的模板支架是否专家论证通过 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 模板支架搭设（拆除）前是否进行交底并留有文字记录，验收手续是否滞后 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 高支模架体是否采用承插型盘扣式钢管支架和扣件式钢管脚手架；架体杆件是否弯曲、变形、锈蚀超标；禁止使用门字架、套扣式或轮扣式快速架、锈蚀的碗扣架 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 支撑体系搭设是否与方案一致（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等） |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 模板面是否存在荷载堆放不均匀，荷载是否超过方案规定的情况 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 搭设高度超过3.6米架体是否按要求搭设安全水平兜网 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 模板支架拆除前应组织验收，严禁水平杆、扫地杆等提前拆除，严禁提前拆模。模板支架拆除时应设置警戒区并专人监护 |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  | 建设单位： | 施工单位： | 监理单位： |  | 检查时间： |  |